Stellen wir uns mal vor….

Stichwort Internetanschluss und Bandbreite

Dimensionierung neuer Anschluss in einer Filiale eines Unternehmens

- Anforderungen:

  - 60 gleichzeitige Telefonate (VoIP)

    - Bedarf pro Telefonat -> 120 kBit/s

  - Zusätzliche Bandbreite -> Datenabgleich mit der Firmenzentrale

    - 14 Mbit/s

- WICHTIG -> der Bandbreitenbedarf bezieht sich auf beide „Richtungen“ – also aus Up- und Download

- Ermitteln der notwendigen Gesamtbandbreite unter Angabe des Rechenweges:

- 60 gleichzeitige Telefonate * 120 kBit/s

1000

= 7,2 Mbit/s + 14 Mbit/s = 21,2 Mbit/s -> Gesamtbedarf

Up- und Download müssen folglich mindestens diese 21,2 Mbit/s „sicher“/zuverlässig zur Verfügung stellen können!

KI – Aufgaben -> „verallgemeinert“ typische Vorteile, typische Nachteile

Vorteile:

- Schneller, effizienter bspw. bei Routineaufgaben wie bspw.:

  - Mustererkennung, Anomalien erkennen z.B. im Bereich des Netzwerkmonitorings

  - Klassifizierungen vornehmen, schnelles Kategorisieren, Einsortieren

  - Vermeidung menschlicher Zuordnungsfehler

  - 24/7, gut gelaunt…

  - Entlastung der Mitarbeiter von „lästigen“ Routineaufgaben

    - mehr Zeit für komplexe Tätigkeiten

  - …

Nachteile:

- Fehlinterpretationen

- Verzerrungen (BIAS) -> bspw. aufgrund schlechter Trainingsdaten

- Abhängigkeit von der KI (was passiert bei Ausfall…?)

- Akzeptanz / Sorgen bei Mitarbeiter -> ggf. auch bei Kunden

- Haftung bei Fehlern durch KI

- …

……

Aufgabenstellung lesen

-> NENNEN -> Stichpunkte

-> Erklären/Erläutern -> „ausformulieren“

Datenschutz -> DSGVO

- Rechtliche Grundlage -> Verarbeitung personenbezogener Daten sog. natürlicher Personen -> Schutzbedarf, Recht auf informationelle Selbstbestimmung

- Betroffenenrechte u.a.

  - Recht auf Korrektheit

  - Recht auf Löschung

  - Recht auf Widerspruch

  - Recht aus Auskunft

  - …

- Datenschutzgrundsätze

  - Datenminimierung

  - Zweckbindung

  - Transparenz

  - Richtigkeit/Korrektheit

  - Speicherbegrenzung

  - Rechenschaftspflicht

  - Integrität und Vertraulichkeit

  - Rechtmäßigkeit

  - Treu und Glauben

- TOMs -> technisch-organisatorische Maßnahmen -> Datensicherheit

- …

- Alles rund um Zugangs-, Zutritts-, Zugriffkontrolle, Weitergabekontrolle

- …

Grundsätzlich -> die drei grundlegenden Schutzziele (Datenschutz, Informationssicherheit)

- Vertraulichkeit

  - Daten sind vor unautorisierten Zugriff geschützt….

- Verfügbarkeit

  - Daten sind verfügbar, können verwendet werden, wenn sie tatsächlich gebraucht…

- Integrität

  - Daten sind unmanipuliert, korrekt, vollständig

Weiteres Schutzziel -> Authentizität

Daten sind authentisch, stammen auch wirklich aus der angegebenen Quelle

….

Verschlüsselungsverfahren

- Symmetrische Verschlüsselung

  - Es wird EIN SCHLÜSSEL zum Ver- UND Entschlüsseln verwendet – von Sender und Empfänger…

  - Setzt aber voraus, dass IM VORFELD dieser eine Schlüssel ausgetauscht werden muss – er muss VORHER beiden Kommunikationspartner vorliegen

  - Problem -> sog. unsicherer Schlüsselaustausch!!

  - Vorteil -> sehr „performant“, sowohl die Verschlüsselung als auch die Entschlüsselung ist nicht so aufwändig, nicht so rechenintensiv -> ist sicher – WENN der Schlüssel nicht angefangen wird…

  - Secret key – Verfahren…

- Asymmetrische Verschlüsselung

  - Hier wird nicht ein Schlüssel sondern ein sog. Schlüsselpaar verwendet.

    - Bestehend aus:

      - Public key (öffentlicher Schlüssel)

        - wird für die Verschlüsselung verwendet

        - er lässt sich nicht auf den zugehörigen sog. private key zurückrechnen

      - private key

        - wird für die Entschlüsselung verwendet

  - Der Empfänger erzeugt dieses Schlüsselpaar und sendet den öffentlichen Schlüssel an den Sender.

  - Damit kann der Sender die Nachricht verschlüsseln. Würde der öffentliche Schlüssel abgefangen, dann kann man damit nichts entschlüsseln!!

  - Vorteil -> kein unsicherer Schlüsselaustausch, grundlegend sicher…ABER…

  - Nachteil -> deutlich aufwändiger, rechenintensiver beim Ver- und Entschlüsseln….

Zusammengefasst -> vereinfacht „sprachlich“: die symmetrische Verschlüsselung ist schnell aber unsicher, die asymmetrische ist sicher aber langsam…..

Das Beste aus beiden Welten

- Hybride Verschlüsselung

  - Kombiniert die Vorteile beider Verfahren

- Es wird ein secret key erzeugt (Schlüsseln zum tatsächlichen Ver- und Entschlüsseln der tatsächlichen Nachricht)

- Dieser wird per asymmetrischer Verschlüsselung „übertragen“ -> dieser secret key wird mit einem öffentlichen verschlüsselt und übertragen; der Empfänger entschlüsselt ihn mit dem private key

- Die Nachricht wird symmetrisch verschlüsselt…

  - Das ist schnell…

- Der unsichere Schlüsselaustausch entfällt…..

ACHTUNG -> bei der digitalen Signatur wird das Verfahren bzw. die Schlüsselverwendung umgekehrt. Hier signiert/verschlüsselt der Sender mit dem privaten Schlüssel, der Empfänger kann dies mit dem öffentlichen Schlüssel wieder entschlüsseln (-> Hashwert…).

Finanzierungsarten

- Innenfinanzierung

  - z.B. aus Eigenkapital

  - aus dem Gewinn

  - aus einem Verkaufserlös

  - …

- Außenfinanzierung

  - Kredit

  - Leasing

  - ext. Investor

  - …

- Kauf, Kreditfinanzierung, Leasing

Was ist eigentlich Leasing?

- Zeitlich begrenzte Nutzungsüberlassung

- Eigentümer bleibt der Leasinggeber (i.d.R. die Bank)

- Besitzer ist der Nutzer

- Besondere Form einer Miete (unterliegt bspw. nicht dem Mietrecht…)

- Leasingobjekt kann zum Ende des Nutzungszeitraumes gegen Zahlung eines i.d.R. vertraglich festgelegten Betrags übernommen/erworben -> Eigentumsübergang. Bzw. zur Zahlung des sog. Restwertes oder Buchwertes

- Der Leasingnehmer muss sich um Wartung, Instandhaltung, Versicherung, etc. kümmern -> es sei denn, es ist vertraglich anders vereinbart.

- In der Regel stellt der Leasinggegenstand die Sicherheit für den Leasinggeber dar.

- Kreditspielraum wird nur „bedingt“ eingeschränkt.

- Leasing ist steuerlich absetzbar.

- Leasing hat planbare Raten über die Vertragslaufzeit, keine Investition ist nötig wie bspw. bei einem Kauf.

- Weitere Vorteile -> Leasinggegenstände gehen zum Leasinggeber zurück (keine Entsorgungskosten); man ist immer auf dem aktuellen Stand…

- ….

Was ist eigentlich Projekt?

- DIN 69901

  - …Ein Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch eine Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist.

  - …

Projektmerkmale -> was zeichnet ein „PROJEKT“ aus:

- Zeitliche Abgeschlossenheit

  - Klar definierter Anfang, klar definiertes Ende

- Definiertes Ziel

  - Ohne Ziel -> kein Projekt!

- Klare Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben

  - Abgegrenzt von Routineaufgaben, sonst. Tätigkeiten

  - Abgegrenzt auch von anderen Projekten

  - Vermeidung von Zielkonflikten

- Eine spezifische Projektorganisation

  - Speziell, klar geregelte Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten

  - ..

Weitere Merkmale, die Projekte auszeichnen:

- Einmaligkeit, Neuartigkeit

- Komplexität

- Innovativ…

- Begrenzte Zeitvorgabe

- Begrenzte Ressourcen

- Begrenztes Budget

- …

Also….Projekte sollen/müssen….SMART sein….!

S -> spezifisch

M -> messbar

A -> akzeptiert, attraktiv, angemessen

R -> realistisch

T -> terminiert

Zeitplanung in Projekten

- GANTT

- Netzplantechnik

Vorgehensmodelle, -methoden

- SCRUM (agil)

- (erweitertes) Wasserfallmodell

- ….

…

4 Phasen von IT-Projekten bspw.:

- Analyse

- Design

- Implementierung, Testen

- Übergabe, Abschluss

…

Kurz -> „einfaches“ IPv6-Subnetting

Gegeben ist das Netz: 2001:db8:10ab::/48

„Hilfestellung“

2 0 0  1		:0 d b 8	:10ab 		/48

Bits	4 4 4 4		 4 4 4 4		 4 4 4 4

Dieses Netz soll in 4 Subnetze unterteilt werden.

- Wie viele Bits benötigen wir, um diese 4 gefragten Subnetze zu bilden?

- Anders -> in welches 2^x passt die 4 rein?

- x -> Anzahl der Bits für die Subnetze

- 2^2 -> 4 PASST -> 2 Bits für Subnetze…

Gegeben war ja /48 -> + 2 Bits = /50!

2^2 = 4 -> „Schrittweite“ von Subnetz zu Subnetz

Hex-Zahl -> 16 Werte / 4 = 4

4 Bit pro Hexzahl -> 2 Bits Subnetze -> 2 Bits -> Wert 4!

- Subnetz: 2001:db8:10ab::/50

- Subnetz: 2001:db8:10ab:4000:/50

- Subnetz: 2001:db8:10ab:8000:/50

- Subnetz: 2001:db8:10ab:c000:/50

Kaufverträge – zunächst Handelskäufe

- Rechtliche Stellung der Vertragspartner

- Arten von Handelskäufen

  - Einseitiger Handelskauf (B2C)

  - zwischen…

    - Kaufmann/Unternehmen

    - Privatperson

  - Zweiseitiger Handelskauf (B2B)

  - zwischen…

    - Kaufmann/Unternehmen

    - Kaufmann/Unternehmen

  - Bürgerlicher Kauf (C2C)

  - Zwischen Privatpersonen.

- Es gilt grundsätzlich die sog. Vertragsfreiheit -> gilt aber nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Was ist ein Kaufvertrag – wann wird dieser gültig?

Zunächst -> zweiseitiges Rechtsgeschäft

Zwei „Parteien“ einigen sich auf die Übergabe/Übereignung von Objekten, Dienstleistungen gegen Zahlung eines Kaufpreises…

Verkäufer verpflichtet sich zur Übergabe, bzw. zur Leistungserbringung, der Käufer verpflichtet sich zur Zahlung!

Zweiseitige, übereinstimmende Willenserklärung

- Angebot und Annahme, form frei -> rechtsgültig.

- Muss nicht schriftlich erfolgen (Ausnahmen -> Immobilien, Darlehen, Ratenkäufe…)

Kaufvertragsstörungen

- Diese liegen vor, wenn eine der beiden „Parteien“ die jeweiligen Pflichten, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben nicht oder nicht vollständig erfüllt.

Arten von Kaufvertragsstörungen

- Sachmangel

  - Falsch, fehlerhaft, defekt, unvollständig

- Lieferverzug

  - Nicht rechtzeitig…

- Zahlungsverzug

  - Zahlung nicht rechtzeitig…

- Annahmeverzug

  - Kaufgegenstände werden nicht angenommen….

Hinweise:

Sachmängel müssen unverzüglich (nach Kenntnisnahme) gemeldet werden, formlos aber eindeutig, klare Mangelbeschreibung -> zweiseitiger Handelskauf…

Mängelrüge

- Gewährung einer angemessenen Frist zur Nachbesserung, erst danach ist eine Kaufpreisminderung bzw. der Rücktritt vom Kaufvertrag möglich.

- ….

…